ประกาศเทศบาลตำบลตลาด

เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย  เทศบาลตำบลตลาด

อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

*****************************

ด้วยเทศบาลตำบลตลาด  มีความประสงค์จะสอบราคาติดตั้งระบบเสียงไร้สาย เทศบาลตำบลตลาด

(ชุดแม่ข่ายควบคุมส่งกระจายเสียงพร้อมติดตั้ง)  จำนวน 1 ชุด และชุดลูกข่ายรับสัญญาณระบบไร้สาย จำนวน 16 ชุด พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด    ราคาตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด  1,000,000 .-บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าวและมีผลงานประเภท

เดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควบคุมกันเช่นว่า  นั้น

- ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลตลาด

ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5.    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.   คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ติดตั้ง  และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

ในวันที่  31 มกราคม พ.ศ. 2560  ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึงเวลา  15.00 น.  ผู้ไม่มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามวันเวลาดังกล่าว เทศบาลตำบลตลาด ถือว่ายอมรับเงื่อนไขของเทศบาลตำบลตลาดแล้ว ทุกประการโดยผู้เสนอราคาจะนำมาเป็นข้อโต้แย้งใดๆ ในภายหลังมิได้

/กำหนดยื่นซอง..........................

-2-

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 23  มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา08.30 น. ถึงเวลา

16.30  น.  ณ กองคลังเทศบาลตำบลตลาด  และ ในวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ข้างตึกอำเภอหลังเก่า)

หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยถือวันและเวลาที่

เทศบาลตำบลตลาดนั้นลงรับจากไปรษณีย์ เป็นเวลารับซอง เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา  นี้แล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  6 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ

จัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (ข้างตึกอำเภอหลังเก่า)   จังหวัดนครราชสีมา   ตั้งแต่เวลา   10.00  น.   เป็นต้นไป    ผู้ที่ไม่มาฟังผลการเปิดซองสอบราคาของคณะกรรมการถือว่ารับทราบ  และไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 100.- บาท ณ กองคลังเทศบาลตำบลตลาด

ระหว่างวันที่ 23 มกราคม  -3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา  08.30 น.-12.00น. และเวลา 13.00น.-16.30 น.  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    044-415234

ประกาศ   ณ    วันที่   23    เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2560

(ลงชื่อ)

(นายดวน   ฤทธิ์จอหอ)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาด

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมลูกข่าย

ภายในเขตเทศบาลตำบลตลาด

เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย UHF –FM  มีรายละเอียดดังนี้

ชุดภาคส่งสัญญาณ  (แม่ข่าย)																			จำนวน	 1   ชุดประกอบด้วย

1. เครื่องส่งสัญญาณไร้สายพร้อมอุปกรณ์ความถี่ 420.20 MHz (ตามกทช.กำหนด) 	1        เครื่อง

2.เครื่องจ่ายไฟ Power Supply 13.8 โวลท์ 5 แอมป์				1         เครื่อง

3.เครื่องควบคุมการออกอากาศ (Main Control) ประกอบด้วย  		 	1         เครื่อง

-ระบบควบคุมการออกอากาศเพิ่มลดเสียงลูกข่ายได้เป็นรายตัว

-ระบบควบคุมการแบ่งกลุ่มลูกข่ายได้ไม่น้อยกว่า 200 กลุ่ม

- ระบบควบคุมการตั้งเวลาออกอากาศล่วงหน้าอัตโนมัติ

-ระบบเตือนภัยฉุกเฉิน

-ระบบสั่งการทางโทรศัพท์

-ระบบมิกเซอร์สเตอริโอ

4.เครื่องจ่ายไฟสำรองขนาดไม่น้อยกว่า 600 VA			1   เครื่อง

5.เครื่องจูนเนอร์ AM/ FM สเตริโอมัลติเพล็กซ์			1   เครื่อง

6.เครื่องเล่น DVD VCD MP3 (คอมแพ็คดิสก์)			1   เครื่อง

7.ลำโพงมอนิเตอร์						1    ชุด

8.ไมค์โคโฟนขาไมค์ตั้งโต๊ะ						1    ชุด

9.หูฟังชนิดครอบศีรษะ						1    ชุด

10. แผงเสาอากาศของเครื่องส่ง Dipol 4 Stage			1    ชุด

11.สายนำสัญญาณขนาด 10 DFB พร้อมขั้วเข้าสาย			1    ชุด

12.ตู้สำหรับใส่อุปกรณ์						1    ชุด

13.ชุดโต๊ะคอลโซลติดตั้งแม่ข่าย					1    ชุด

14.แผงวิทยุ FM   						1    ชุด

ชุดภาครับสัญญาณ  (ลูกข่าย)																	จำนวน	16  ชุดประกอบด้วย

1.เครื่องรับสัญญาณไร้สายพร้อมอุปกรณ์ความถี่ 420.20 MHz		16	 เครื่อง

2.เครื่องจ่ายไฟหม้อแปลงไฟตรง						16	 เครื่อง

3.เสาอากาศภาครับพร้อมสายอากาศ UHF/FM				16	 ชุด

4.ชุดขยายเสียงกำลังส่งไม่น้อยกว่า 60 วัตต์					16	 ชุด

5.มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แอมป์พร้อมอุปกรณ์  (การไฟฟ้าเป็นผู้ติดตั้ง)		16	 ชุด

-2-

คุณลักษณะทางเทคนิคเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย

1.ชุดแม่ข่าย

1.1 คุณลักษณะเครื่องส่งสัญญาณไร้สายพร้อมอุปกรณ์

-  เครื่องส่งวิทยุ ระบบ UHF/FM ความถี่ 420.200 MHz  ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

-  กำลังส่งขนาด 1-10 วัตต์ ปรับได้ตามความเหมาะสมของระยะทาง

-  มีระบบป้องกันสัญญาณอื่นรบกวน (คลื่นรบกวน) ที่-70DB การผสมคลื่นแบบ FM 16F3 ความเบี่ยงเบนความถี่แบบมาตรฐาน (+–) 0.0005 % ที่ – 30 C ถึง + 60 C

-  มีรัศมีการออกอากาศประมาณ 20 กิโลเมตร

1.2 คุณสมบัติเครื่องจ่ายไฟ Power Supply 13.8 โวลท์ 5 แอมป์

- ใช้แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.AC.50 Hz แรงดันไฟ 13.8 V.DC

- มี Volt Metor และ Amp Meter เพื่อตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้า

- สามารถปรับ Volt ในการจ่ายไฟให้กับเครื่องส่ง เพื่อเพิ่มหรือลดกำลังได้

- สามารถตั้งค่าตายตัวให้ส่งแรงดันไฟ 13.8 Volt ได้ เพื่อมาตรฐานในการออกอากาศ

- สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 5 A

- มีพัดลมระบายความร้อนในตัว เพื่อการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

1.3 คุณลักษณะของเครื่องควบคุมการออกอากาศ (MAIN CONTROL)

-  ใช้ควบคุมการออกอากาศระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย UHF/FM420.200 MHz

-  ควบคุมการทำงานด้วยระบบ MULTI  MICRO CONTROLLER  มีความแม่นยำสูง และมีเสถียรภาพในการรับ/   ส่ง คำสั่ง

-  สามารถควบคุมเครื่องรับสัญญาณ (ชุดลูกข่าย) แยก อิสระได้ไม่น้อยกว่า 200  กลุ่ม หรือมากกว่า แต่ละกลุ่มไม่จำกัดจำนวนชุดลูกข่าย  ในขณะออกอากาศมีไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดของชุดลูกข่ายทั้งเป็นรายกลุ่ม   และรายตัว และสามารถสั่งเพิ่มหรือลดเสียงลูกข่ายได้เป็นรายตัว

-  มีระบบแจ้งสัญญาณไซเรนเตือนภัยที่สามารถสั่งการจากสวิตซ์บนเครื่องควบคุมการออกอากาศหรือจะสั่งการ    ให้เครื่องทำงานจากโทรศัพท์ก็ได้  (เฉพาะบุคคลที่มีรหัสผ่าน)

-  มีระบบ TELEPHONE   HYBRIDGE สามารถจัดรายการสดทางโทรศัพท์ได้และสามารถสั่งการทางโทรศัพท์ให้เป็นเครื่องเตือนภัยโดยอัตโนมัติ   เพื่อประกาศเหตุฉุกเฉินในขณะไม่มีเจ้าหน้าที่  ณ  สถานีส่ง

-  ตั้งเวลาออกอากาศล่วงหน้าแบบอัตโนมัติโดยในแต่ละวันตั้งค่าได้ไม่น้อยกว่า 5 โปรแกรมอิสระตลอด   ทั้งสัปดาห์  สามารถตั้งให้ทำงานตามโปรแกรมได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุม

-  แสดงวัน เวลา และสถานะการทำงานผ่านจอ LCD

-  มีช่องต่อไมโครโฟน ได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่องและมีช่องต่อ INPUT

อีกไม่น้อยกว่า 5 ช่อง    มีช่องต่อ  USB 1 ช่อง

-  มีมิกเซอร์สเตอริโอ รับสัญญาณได้ทั้งจาก MIC และ LINE

-  มีปุ่มปรับความดังของสัญญาณเสียงทั้งหมดแยกออกจากกันอิสระ  ในแต่ละช่องสัญญาณ

-  มี  MASTER  CONTROL  ปรับความดังของเสียงและไมค์แยกจากกัน

-  มีระบบไฟ LED เหลือง-เขียว-แดง  แสดงความดังของเสียงเพลงและไมค์

-  เพื่อความสะดวกในการใช้งาน  เครื่องควบคุมการออกอากาศ,เครื่องปรับแต่งเสียงและแบ่งกลุ่มลูกข่าย,

-3-

เครื่องเตือนภัยฉุกเฉิน,เครื่องตั้งเวลาเปิด/ปิดออกอากาศล่วงหน้า ,เครื่องสั่งการทางโทรศัพท์และ   เครื่องมิกเซอร์จะต้องบรรจุอยู่ในเครื่องเดียวกัน

1.4 เครื่องสำรองไฟให้กับชุดเครื่องส่ง (แม่ข่าย)

- แรงดัน OUTPUT 13.8V/DC

-  กระแส OUTPUT 20Amp

-  ควบคุมการเปิด/ปิด ด้วยระบบ Microcontroller

-  มีพัดลมระบายอากาศ

-  สามารถปรับแรงดันไฟได้ตั้งแต่ 6V-15V

1.5 คุณลักษณะเครื่องจูนเนอร์ AM/ FM สเตริโอมัลติเพล็กซ์

-  ความถี่ใช้งานตั้งแต่ 87.5-108 MHz ย่านความถี่ตอบสนอง 20Hz -15KHz , +0.5 dB/ -3 dB

-  ใช้ได้ทั้งระบบ FM/AM อัตรา S/N Mono 70 dB , Stereo 5 dB

-  มีทั้งระบบหาคลื่นอัตโนมัติและปรับเอง

1.6  คุณลักษณะเครื่องเล่น DVD VCD MP3 (คอมแพ็คดิสก์)

-  เล่นได้ทั้ง DVD/MP3 และ USB

-  เล่นได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 180 นาที

1.7 คุณลักษณะลำโพงมอนิเตอร์

-  อิมพิเด๊นซ์ 4 โอมห์

-  กำลังขับไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ PMPO

-  ตอบสนองความถี่ 40-250 Hz

1.8 คุณลักษณะไมค์โคโฟนขาไมค์ตั้งโต๊ะ

-  ตัวไมค์ต้องมีไฟแสดงฐานะการทำงาน

-  ตอบสนองความถี่เสียง 100Hz -10 KHz+/-3dB หรือเทียบเท่า

-  ตัวคอไมค์สามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ

1.9  คุณลักษณะของหูฟังครอบศรีษะ  จำนวน 2 ตัว

- ช่วงการตอบสนองความถี่ 20 Hz- 20 KHz

- ความไว 102 Db/Mw อิมพิแดนซ์  32 โอห์ม

1.10 คุณลักษณะแผงเสาอากาศ FOLDED  DIPOLE   4  STAGE

-  เป็นเสาอากาศ FOLDED  DIPOLE   4  STAGE

1.11  คุณลักษณะสายนำสัญญาณขนาด 10 DFB พร้อมขั้วเข้าสาย

-  เป็นสายนำสัญญาณขนาด 10 DFB  มี CONDUCTOR  ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 SQMN

-  ใช้กับแผงอากาศ  FOLDED  DIPOLE   4  STAGE

-  ความยาวตามสภาพหน้างาน

-  รับ-ส่งสัญญาณความถี่ 420.200 MHz

1.12  คุณลักษณะของตู้แร็คใส่อุปกรณ์

-  เป็นตู้ใส่อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานหน้ากว้าง 19 นิ้ว  บุหุ้มด้วยแผ่นโลหะหรืออลูมิเนียมที่แข็งแรงทนทาน

1.13  คุณลักษณะของชุดโต๊ะคอลโซลติดตั้งแม่ข่าย

-  โต๊ะวางชุดคอนโทรลความสูงไม่น้อยกว่า  70 ซม. เป็นโต๊ะ2ชั้น ชั้นบนสำหรับวางอุปกรณ์ต่างๆ หน้าโต๊ะชั้นล่างมี หลุมและมีขอบถาดเหล็กสำหรับรองรับเครื่องคอนโทรลขนาด 40x 60 ซม.มีความลาดเอียงพอเหมาะสมสำหรับการ  ใช้งาน   เก้าอี้เป็นเก้าอี้สำหรับนั่งมีพนักพิงหลัง และเคลื่อนที่ด้วยล้อหมุน

-4-

1.14  แผงรับวิทยุ FM พร้อมสายต่อ  มีคุณลักษณะดังนี้

-  แผงรับวิทยุ FM พร้อมสายอากาศ RG – 6 ใช้เป็นตัวรับสัญญาณคลื่น FM/AM

2. ชุดลูกข่าย

2.1 คุณลักษณะของเครื่องรับสัญญาณไร้สายพร้อมอุปกรณ์

  - เป็นเครื่องรับวิทยุ UHF/FM  ความถี่ย่าน 420.200 MHz มีหมายเลขทะเบียนจาก กทช.

  - เปิด/ปิด เครื่องโดยอัตโนมัติ ด้วยระบบ Micro Controller  มีความแม่นยำสูงในการรับและถ่ายทอดคำสั่ง

  - POWER AMPLIFIER 80W OUTPUT IMPEDANCE 8 Ohm

  - ปรับเพิ่ม/ลด ระดับความดังของเสียงได้ทั้งที่ตัวเครื่องรับด้วยรีโมทคอนโทรลและจากสถานีแม่ข่ายได้เป็นอิสระทุกจุด

  - รับคำสั่งจากแม่ข่ายให้เปิด/ปิด (แบ่งกลุ่ม) ชุดลูกข่ายได้เป็นอิสระทุกจุด

  - มีไฟ LED แสดงสถานะทำงานของเครื่อง 3 ระดับ

ระดับแรก LED สีแดงดวงแรกติดแสดงสถานะพร้อมทำงาน  (Stand  by)

ระดับสอง LED สีแดงดวงที่2 แสดงถานะรับสัญญาณจากเครื่องส่งทำงานปกติ

ระดับสาม LED สีเขียวแสดงสถานะกำลังกระจายเสียง

  - เครื่องรับจะต้องบรรจุอยู่ในกล่องอลูมิเนียมชนิดระบายความร้อน  ขอบด้านในกล่องจะต้องมีร่องสำหรับสอดซีนยางกันน้ำโดยรอบ  และจะต้องมีซีนยางอย่างดีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 MM สามารถกันน้ำและความชื้นได้เป็นอย่างดี  เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง

2.2  คุณลักษณะของเครื่องจ่ายไฟ (หม้อแปลงไฟ)

  - แปลงกระแสไฟฟ้า AC 220V to  DC 24V

  - จ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องรับเท่านั้น

  - มีไฟ LED แสดงสถานะทำงานปกติ (Stand  by)

2.3  เสาอากาศภาครับ (ยากิ) มีคุณลักษณะดังนี้

  - เสารับสัญญาณ (ยากิ) มีปีกรับสัญญาณไม่น้อยกว่า 3 E

  - พร้อมติดตั้งขารูปตัวเอ็มไว้ยึดเกาะเสาอากาศ

  - ชุดขยายเสียงกำลังส่งไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้

  - ลำโพงฮอร์นกลม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือ เหลี่ยม ขนาด  8 x 15 นิ้ว กำลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

2.5 มิเตอร์ไฟฟ้า

  - มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป์

  - ติดตั้งโดยการไฟฟ้าในแต่ละเขตรับผิดชอบ

***********************

-5-

3. ประสานระบบไฟฟ้าภายนอก ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ  และระบบไฟฟ้าภายใน (หลังมิเตอร์ไฟฟ้า) ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

- ระบบไฟฟ้าภายนอก  ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ

3.1 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ประสานงานในการขออนุญาตใช้ไฟฟ้า และการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า  รวมทั้งการขยายเขตการใช้ไฟฟ้า การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและการดำเนินการอื่นๆ ตามกฎข้อบังคับ มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมด  โดยเทศบาลจะเป็นผู้ขออนุญาตใช้ ไฟฟ้าดังกล่าว จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3.2 ระบบไฟฟ้าภายนอกของระบบประปาหมู่บ้านแห่งนี้ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ  ดังนี้

- ติดตั้ง มิเตอร์พร้อมค่าประกันการใช้ไฟขนาด     1      เฟส   5    แอมป์ จำนวน   1    ตัว

3..3  การดำเนินการตามข้อ 3.1 หากปรากฏว่า ไม่ได้ดำเนินการในส่วนใด อันเนื่องมาจากความเห็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็แล้วแต่ ผู้รับจ้างจะต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายของการดำเนินการในส่วนนั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามประมาณราคาของ	   เทศบาลตำบลตลาด

3.4 การดำเนินการตามข้อ 3.1 หากปรากฏว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดว่ามีการดำเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายในส่วนที่ดำเนินการเพิ่มเติมได้

3.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามข้อ 3.1  หากปรากฏว่าประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคสูงกว่าประมาณการของ	   เทศบาลตำบลตลาด            	อันเนื่องมาจากเหตุผลอื่นๆ

อาทิเช่น การหมดระยะการยืนราคาเดิม หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปลี่ยนแปลงอัตรา หรือวิธีการคิดราคา

ฯลฯ และมิใช่เหตุตามข้อ 3.4  ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 30 ธ.ค.2559 เป็นเงิน 1,000,000 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี).....................-.................บาท 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4.1 แบบ ปร4 ,ปร.5และปร.6 4.2 จากร้านค้าในท้องถิ่น ได้แก่ ร้านฐปนไอทีเน็ตเวิร์ค ,ร้านแสวงมิวสิค 4.3 จากร้านค้าต่างจังหวัด ได้แก่ บจก.ยู.เอ.ไทยอินดัสทรี,บจก.ออลเทคโนโลยีและ บจก.บุญชุม 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 5.1. นายประกอบ ปานสันเทียะ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ 5.2.นายกิตติศักดิ์ บุญถือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ 5.3. นายสุรสิทธิ์ ฟอนโคกสูง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรรมการ